正德职业技术学院

项目名称：数智化电工电子实验实训中心（一期）建设

项目编号：JSJY-ZDXY-2025-06-006

招 标 文 件

日 期：二〇二五年六月

# 目   录

第一部分 投标人须知

第二部分 招标方式及相关规定

第三部分 报价内容、技术及商务要求

第四部分 投标文件格式

# 第一部分　投标人须知

- 一、招标文件

1.本文件中招标单位为正德职业技术学院，亦称甲方；中标人系指最后中标的投标人，亦称乙方。本项目为一个标段。

2.招标文件包括第一、第二、第三、第四共四个部分。

3.投标人应详阅招标文件中的所有条款；不按招标文件要求提供的投标文件和资料，可能被拒绝接受，其后果由投标人自已负责。

- 二、招标文件的澄清

投标人如须澄清招标文件的疑点，请在投标截止时间十日前以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等）向招标人提出，招标人将以书面形式予以解答。在此时间之后的或其他非书面方式的任何质疑招标人将不予回答。

- 三、招标文件的补充或修正

1.在招标截止日两天以前的任何时间，招标人不论由于自己的考虑或对投标人提问的澄清，可以对招标文件用书面补充的方式进行修正。

2.为使投标人在准备投标时，有合理的时间考虑，招标人有权决定推迟投标的截止日期和开标日期，并将此变更通知所有的投标人。

- 四、投标文件的文字

1.投标文件以及投标人与招标人之间函、电、文件和资料往来，都应以中文书写。

2.投标人已印签好的说明书等可以使用其它文字，但应附有全文中文译文。

3.任何不符合上述两项规定的投标文件和资料，将被拒绝接受或视为无效。

- 五、投标文件的签署及其形式

1.投标文件应密封。投标人应在投标函中写清投标人全称、地址、邮编、电话等，并由授权代表签字或盖章。

2.投标文件须一式叁份，并分别以“正本”壹份和“副本”贰份，如果它们之间有差异，则以正本为准。

3.投标文件的正、副本都应用打字机或不退色墨水书写，且经授权代表签署。

4.投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

5.投标报价以人民币报价，币制、金额单位要统一并由授权代表签署。

6.投标文件由投标人在规定的时间内送达。

# 第二部分  招标方式及相关规定

一、正德职业技术学院数智化电工电子实验实训中心（一期）建设项目为公开招标，请投标人在规定时间将投标文件密封后，送至正德职业技术学院。

二、投标人必须服从学院相关管理规定，严格把握质量关及安全关；在现场施工发生的自身财产、人身安全和造成的招标方财产损坏和人身安全均由中标方负责。

三、递交投标文件截止时间：2025年7月8日上午10:00。

四、递交投标文件地点：南京市江宁区将军大道18号，正德职业技术学院东门（如有变化另行通知）。请各投标人按规定时间将投标文件送达。

五、开标地点：正德职业技术学院行政楼一楼资产管理办公室

六、评标办法

本项目采用综合评分法（综合考虑价格、质量、技术、服务、业绩等以及对招标文件的响应程度），按下述评分方法打分，并按得分高低进行排序，确定中标候选人。

评分标准为：

## 项目评分表

| 序号 | 评分 项目 | 评分方法 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且价格最低的总报价为基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分为：（评标基准价/投标报价）×30。（保留两位小数），本项满分30分 | 30 |
| 二 | 技术支撑及服务 （21分） | 1.提供详细、可操作的技术支撑方案，根据提供的系统操作完整、流畅、简洁性等评定，最高得10分，一般得5分，无0分。 | 10 |
|  |  | 2.具有完善的售后服务保障体系（如在最终供货地有足够的售后服务机构，并配备稳定、充足的技术人员，及时响应的效率等）完全响应得8分，基本响应得4分，不响应或部分响应得0-1分。 | 8 |
|  |  | 3.其他更优服务：若投标人承诺提供有实质性、可操作、更优质服务的，根据商务要求满足情况，经评委共同认定，可得1-5分，满分5分。 | 3 |
| 三 | 主要功能指标 （38分） | 技术要求中每小项后附技术要求简写，投标人请详细阅读后附技术参数要求，并在技术参数偏离表里逐一明确，除▲项外，其余各项完全符合得基本分0.5分/项；标记标★部分为必要项，不满足则主要功能指标项为0分；标▲部分为重点项，该部分每项1分，不满足该小项不得分且倒扣5分，满分38分。 | 38 |
| 四 | 资信及商务 （4分） | 1.公司经营情况2分；（根据投标人提供的审计报告确定会计制度是否健全及财务状况是否良好等，好2分，一般1分，差不得分）。 | 2 |
|  |  | 2.质保期2分；（数智化电工电路实验台/数字化实验室管理系统/模拟电路综合实验箱/数字电路综合实验箱/实验桌椅/智慧黑板/讲台,每一项质保期多一年加0.5分，最多得2分；质保期未达到标书要求不得分)。 | 2 |
| 五 | 经营业绩（2分） | 根据投标人近二年承担过省内高校类似项目的业绩情况的有效证明材料进行评价： 签订日期在2023年6月1日以后的协议或合同。每份得1分，最高得2分。（以响应文件提供中的协议或合同复印件为依据；如果不提供协议或合同复印件，则视为无效，不得分）。 | 2 |
| 六 | 标书制作（5分） | 根据响应文件编制水平、相关材料是否完整,技术偏离表、商务偏离表是否完整，参选文件装订印刷质量、页码清晰等情况酌情打分，优秀得5分，一般得3分，差1分。 | 5 |
| 总分 |  |  | 100 |

七、投标人如需咨询，请与招标单位联系。

商务事项咨询：毛老师025-52111868，18913816317

技术事项咨询：张老师025-52111871

其他未明确条款以合同约定为准。

# 第三部分 报价内容、技术及商务要求

# 一、数智化电工电子实验实训中心采购清单

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数智化电工电路实验台 | 套 | 20 | 6号楼6307 |
| 2 | 数字化实验室管理系统 | 套 | 1 | 6号楼6307 |
| 3 | 模拟电路综合实验箱 | 套 | 21 | 6号楼6308 |
| 4 | 数字电路综合实验箱 | 套 | 21 | 6号楼6308 |
| 5 | 实验桌椅 | 套 | 20 | 6号楼6308 |
| 6 | 智慧黑板 | 套 | 2 | 6号楼6307、6308 |
| 7 | 讲台 | 套 | 2 | 6号楼6307、6308 |

# 二、技术参数

| 序号 | 设备名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数智化电工电路实验台 | 一、总体要求： 1、数智化电工电路实验台，采用台式挂箱实验结构，能满足《电工基础》、《电工学》、《电路分析》、《电机与电气控制技术》等课程实验；实验平台布局合理，安全保护设施完备，综合性强，实验模式新颖，切合新工科理念。 ▲2、每个实验台均需支持线上线下实验，线下实验时，学生在实验室用实验装置结合仪器仪表进行实验；线上实验时，学生能在客户端浏览器上控制远端实验设备完成整个实验操作，即在线实验； 3、须具备通过互联网在客户端浏览器上完成电工强电实验部分功能，实验台本地不需任何连线； 4、电工在线实验操作界面，需基于浏览器且具备实时动态反馈三相线电流和智能电表测量值、实时反馈负载灯泡亮暗工作状态等，须具备实时反馈错误操作原因等； 5、须具备实验电路、测试数据与波形、工作状态等随时存取，电子报告设计上传等功能; 二、实验挂箱技术参数： 6、实验挂箱固定在实验平台上，每个挂箱面板丝印本挂箱对应的电路原理图，标准K3号强电测试连接导线；标配上下两个拉手，方便挂箱拆装。 7、供电与智能交互挂箱 （1）供电:三相四线(或三相五线)380V±5% 50Hz，工作电流10A。满足漏电保护要求,具有过载、过流、漏电保护措施。 ①4P空开1个（额定电流6A），4P漏保1个（额定电流6A；动作电流30mA）。 ②22mm钥匙开关1个、22mm带指示按钮开关3个（常开、常闭各一组）。 ③数控三相调压器，输出电压0-380V连续可调，支持数控调节。 （2）智能人机交互 ▲智能人机交互模块，内嵌5寸触摸屏，实时监测并显示三条相线和零线电流、相电压和线电压（在触摸屏上可触摸切换显示），可供学生研究线电流与相电流、线电压与相电压关系；实时显示实验跟踪过程电路中出现的严重的接线错误告警信息；显示实验菜单、实验框图、测试数据表。 8、继电接触控制挂箱 （1）380V交流接触器（3主触点4个辅助触点，2常开2常闭）2个；所有线包和触点接线端均通过电工专用4mm香蕉插头座在面板引出。 （2）支持搭建交流接触器点动、自锁、互锁、（电机）正反转控制电路。 9、电机降压启动控制挂箱 （1）380V交流接触器（3主触点4个辅助触点，2常开2常闭）2个；380V时间继电器（1常开1常闭）；所有线包和触点接线端均通过电工专用4mm香蕉插头座在面板引出。 （2）支持搭建电机降压启动控制电路。 10、三相异步电机控制挂箱 （1）25W三相异步电机，三绕组接线端均通过电工专用4mm香蕉插头座在面板引出；数显电机转向转速。 （2）支持搭建电机Y或Δ控制电路。 11、智能交流仪表挂箱 在5寸触摸屏上能同时测量全部显示交流电电流、交流电压、有功功率、无功功率、视在功率、功率因素，无需显示切换，电压电流波形和电压电流矢量图等电力参数，电压电流数据波形形象反映电压电流相位关系，自动识别负载性质以及生成显示矢量关系图。 12、三相星三角电路挂箱 挂箱基于3组3个10W白炽灯，研究三相交流电Y型和Δ型接线时线电压相电压、线电流相电流间相互关系；基于一个电感（至少包括1.2H）、一组电容（至少包括0.22U、0.33U、0.47U、0.68U、1U、1.2U）、二个在线电流表（一个测回路电流、一个测电感支路电流），研究功率因素与视在功率和有功功率间关系。 13、电路分析实验挂箱 （1）标配直流电路与动态电路实验所需的各种元件，电阻功率1W，元件引脚由锚孔引出，学生可自主搭建实验电路，支持实验内容不少于：电路元件伏安特性测试、节点电位与电压研究、基尔霍夫定理、线性电路特性研究、等效电路研究、受控源特性、正弦稳态电路特性、串并联谐振、互感电路、双端口网络频率特性、负阻变换电路、回转器电路研究等。 （2）数控器件：2个数控电阻箱、1个数控电容箱、1个数控电感箱，数控电阻箱最大电阻16KΩ，步长不小于20Ω，功率至少2W；数控电容箱：电容箱最大容值至少1.6uf，步长不小于2000pf，电容耐压至少500伏；数控电感箱：最大电感值不小于70mh，步长10mh，电流至少0.3A。 14、双路稳压源：支持双路不小于0～20V可调，电压步长正负不小于0.1V，最大电流：至少1A，四位数显，精度0.5级，每路电源均有短路软截止自动恢复保护功能。 15、电流源：支持输出电流不小于0-200mA，连续可调，四位数显，精度0.1级； 具备短路软截止自动恢复保护功能。 16、直流数字电压表：定制，分为自动、200mV、2V、20V、200V五档，直键开关切换，四位数显，输入阻抗10MΩ，精度0.5级；内置485接口，支持后台数据采集。 17、直流数字电流表：定制，分为自动、2mA、20mA、200mA、2A五档，直键开关切换，四位数显，精度0.5级。内置485接口，支持后台数据采集。 18、整个实验室配置一套实验过程追踪模块，线下实验时，平台自动追踪并记录学生实验操作过程（电路搭建过程、电量测试过程等），记录学生实验用时与严重接线错误次数、检测电工实验电路是否准确并判断能否加电；相关信息实时保存服务端，教师能随时回放学生实验过程； 19、实验桌 （1）尺寸要求160cm ×80cm ×75cm(长×宽×高)。 （2）实验桌主体：采用铝合金结构。 （3）实验桌台面：桌面采用E1级三聚氰胺贴面胶合板，厚度25mm。 （4）框架：材质采用约40×40mm工业铝型材和铁质方管搭配，表面氧化处理成本色或者喷漆成乳白色。 （5）封边条：采用PVC封边条，封边条厚2mm,所有板材均需全封边处理。 （6）桌腿：采用70×70mm 工业铝型材，表面氧化处理成本色。 （7）抽屉：约500×420×20（长×宽×高）±5mm。 （8）每张实验台配套两张实验方凳，要求：约34×24×45cm，钢木结构。 |
| 2 | 数字化实验室管理系统 | 管理系统功能： 20、系统属于B/S架构，支持本地部署或互联网云端部署，并发数不低于2000。 21、包含管理员、教师、学生等多个用户角色，各个角色有不同的功能与权限。 22、包含以下管理功能 (1)教务数据管理：维护系统教学基础信息（包括教学计划，基础课程信息，实验信息，实验课件），管理用户（包括用户登录信息，用户角色，班级院系归属）等教务数据。 (2)实验开设管理：维护系统教学实验相关信息(包括课程开设，实验开设，名单配置，实验时间配置，实验时间选择) 等实验管理相关功能 (3)系统管理：维护系统基础信息（包括实验学期，实验室、实验台管理） (4)实验报告管理：实验模板管理，实验报告批改，批量导出 (5)设备管理：实验设备信息维护，设备状态查询，维持设备通信连接，支持在线实验功能 (6)学情管理：对当前教学数据进行统计分析 (7)实验数字化管理：对部分实验设备提供实验检测与实验回放功能 （8)需融合多种元素：开源大语言模型，视频、动画、图文、数字人等。数字人声音质量应达到专业标准，无杂音和失真。图文内容应排版合理、简洁易懂，便于学习者快速理解关键知识点。 (9)接入自然语言处理技术和相关知识图谱，数字人能够理解学生提出的问题，并基于 AI 课程资源包中的知识体系给出准确、详细的解答。无论是关于课程内容的理解，还是实际操作中的问题，数字人都可以实时响应，为学生提供个性化的学习支持。 (10)包含虚拟仿真实验或实际案例模拟环节。虚拟仿真实验可以让学习者在虚拟环境中操作设备系统。实际案例模拟则应选取具有代表性和实用性的项目。 说明：数字化实验室管理系统属一次性买断，不额外产生服务费用。 |
| 3 | 模拟电路综合实验箱 | 23、实验箱采用模块化设计，便于维护升级。所有实验模块均使用双层板结构工艺，正面印有原理图及元件符号，反面对应实验元器件，实验电路可自由组合。连线及测试锚孔采用自锁紧式插孔，接触可靠、维修便捷。学生可按照各实验项目自己动手搭建电路，培养学生的思维能力及动手能力。 24、配套基于浏览器的模拟电路仿真软件，学生能在电脑浏览器端登录实验系统，进行工作点调整、信号源参数配置、输出信号测试等原理仿真和实验预习。故障排除模式下，学生可收到教师设定的开路、短路、参数错误等有故障实验电路，借助测试仪器（虚拟示波器、万用表等）分析故障，排查解决故障。 25、信号源模块： DDS信号源：两路能同时产生同步的正弦波、三角波、方波；信号幅度：Vpp:0-4V连续可调，信号频率0-50KHz连续可调；直流电压：-3V-+3V，连续可调。信号频率可通过数码管实时显示，调节旋钮采用编码器调节，操作便捷，不易损坏。 电源输入：AC 220V±10% 电源输出：DC ±12V／0.5A；DC ＋5V／2A； 直流电源均有过流保护,短路保护及自动恢复功能：AC 12V×2／1A；AC 9V×1／1A； 26、模块配置： 晶体管放大电路模块：要求能完成单级放大电路、两级放大电路、负反馈放大电路、射极跟随器实验；偏置、反馈、负载可调； 差分放大器模块：要求能完成双端差模放大、单端差模放大、双端共模抑制实验；可调零； 运算放大器模块：要求能完成比例求和、微积分电路、电压比较、有源低通高通带阻滤波器实验；集成功率放大器实验；方波、占空比可调矩形波、三角波、锯齿波产生实验；集成电路RC正弦波振荡器、RC正弦波振荡器、LC振荡器及选频放大器实验；方波三角波变换电路、电压电流变换电路、电压频率变换电路实验。 功放模块：集成功放、互补对称功率放大器（输出功率不小于2W）。 稳压源模块：整流滤波、串并联稳压、集成稳压。 信号源模块：双路DDS信号源，产生实验所需的各种信号；双路直流电压源，产生可调直流电压；双12V和9V交流电源输出； ▲27、仿真软件：平台基于BS架构，学生能在浏览器上完成模拟电路原理仿真，包括实验电路晶体管工作点调整、电路参数配置、信号源选择、反馈量控制、响应信号测试等；同时软件还集成了实验所需的测试仪器，功能与真实示波器基本一致且可根据学校需求定制与校内一致的真实仪器界面，有助于学生的预习、复习。故障排除模式下，学生可收到教师设定的开路、短路、参数错误等有故障实验电路，借助测试仪器（虚拟示波器、万用表等）分析故障，排查解决故障。 28、整个实验室配置一套模拟电路综合设计模块：采用便携仪表式，内嵌电子系统综合设计、单片机测控、FPGA数据采集与信号处理、嵌入式人机交互等单元电路， 10.1寸和7寸TFT触摸液晶；支持电子系统设计、嵌入式系统设计、自主设计模块达标测试、多场景测试仪器设计等实验实训；实验模块内置的各单元电路贯穿后，能进行双通道数字示波器、DDS信号源等工程应用设计；实验模块配置3个20芯磁吸座，可接入学生自主设计模块，替换个人实验室内置电路，测评设计模块性能；实验模块可扩展：直流电压表、直流电流表、频率计、扫频仪等测量仪器开发；提供信号采集等Ⅵ函数，可开发基于Labview的多种虚拟仪器；实验模块需集成ARM、FPGA开发调试仿真器接口，只需USB线连接电脑即可调试开发。实验模块提供网络和USB通信接口方便开发仪表通信接口功能。 29、要求至少可完成以下实验项目：单级放大电路实验、两级放大电路、负反馈放大电路实验、射级跟随器、差动放大电路实验、比例求和运算电路、集成功率放大器实验、有源RC电压放大电路实验、积分与微分电路实验、RC波形发生电路实验、LC正弦波振荡电路和选频放大电路实验、波形变换电路实验、电压比较器、有源RC滤波电路实验、直流稳压电源的制作与调试、互补对称功率放大器。 |
| 4 | 数字电路综合实验箱 | 30、实验箱采用主板加模块结构，要求接插件可靠，便于升级维护；主板内嵌至少7寸触摸液晶模块、数码管与LED显示模块、逻辑信号产生模块、逻辑笔模块、逻辑分析与信号采集模块、DDS信号源模块、阻容器件模块等；外置模块：圆孔锁紧功能的DIP插座开发模块2块；555定时器、阻容元件、运放与AD/DA模块； ▲31、DIP插座开发模块须具备74系列芯片映射功能，学生可以插芯片做实验，也可通过人机对话方式映射74系列芯片（不插芯片）做实验，插座每个I/O口状态能在液晶上实时显示；映射用的74系列芯片库可根据学校实验需求更新，配套器件真值表查阅等功能； 32、主板功能： 内嵌液晶显示屏（不低于7寸）：触摸操控，图形化人机交互界面，触摸拖放74系列及以上规格实验芯片； 8路逻辑分析仪：分辨率不低于40ns，存贮深度：不少于1MB；触发方式可选：单次、普通，采样率：4K/s-32M/s可选，触发设置：上升沿、下降沿、高电平、低电平，波形支持暂停读取，配有两条游标线方便学生读取实验数据。 DDS信号源：正弦波、方波、三角波；正弦波频率：0-20KHz；幅度：0-5Vpp；4路消抖正负脉冲输出、16路逻辑电平输出； 时钟信号：1Hz、2Hz、4Hz、8Hz、1KHZ、10KHZ、1MHZ；连续脉冲：100Hz-1MHZ连续可调； 数码管与LED显示模块：8位LED数码管（6个BCD译码，2个不译码）、16个LED指示灯； 课件功能：器件真值表、DIP开发板IO口和FPGA引脚对应表； 33、DIP插座模块2块（一块国产FPGA、一块进口FPGA）0：每个模块提供5个DIP插座，一个20芯、两个16芯、两个14芯，每个插座均有芯片映射功能。每个引脚采用K2A33插孔连线，可靠接触，性能稳定；DIP插座模块内嵌FPGA处理器，在FPGA处理器不用于74系列芯片映射时，FPGA的80个I/O可开放给学生用，即学生可在编译环境下，拖放74系列逻辑芯片的图形符号来设计数字电路，编译仿真后将设计的数字电路端口锁定到FPGA处理器的I/O口（也即DIP插座开发板输入输出锚孔，提供I/O口和锚孔对照表），再通过USB口将编译后目标文件下载到开发板，完成数字电路综合实验或EDA实验； 34、阻容模块：内置多种电阻电容和电位器，两个运算放大器，满足模数、数模转换、555定时电路所需器件； 35、提供基于VHDL编制的各种EDA应用实例； 36、至少完成以下实验项目：实验箱的使用；门电路逻辑功能及测试；三态门和OC门的研究；组合逻辑电路（半加器、全加器）； 编码器与译码器；数据选择器；触发器及其功能转换；移位寄存器；组合电路中的竞争与冒险；逻辑门的应用；计数、译码与显示；MSI计数器的应用；双向移位寄存器应用；累加器的设计；格雷码与自然二进制码转换器；十翻二运算电路设计；555定时器；SRAM存储器；AD模数转换；DA数模转换；信号采集与LED显示数字系统设计。 37、配套BS架构仿真软件要求：需可以训练学生数字电路设计能力，仿真软件需提供不少于6个数电设计实验，学员可根据实验内容拖放芯片、连线设计电路、验证电路功能；训练测试仪表使用技能，稳压电源、台式三用表、函数信号源、数字示波器；根据故障现象并借助测试仪器分析定位故障，可以训练学生工程问题解决能力； |
| 5 | 实验桌椅 | 38、技术要求： 整体规格：（L1600*W807*H1200）± 2mm 实验台桌面离地面高度：790mm± 2mm 台面厚度：25mm± 2mm 台面以上仪器箱：（L1600*W358*H242）± 2mm 实验箱存放架：（L1600*W35*H180）± 2mm 抽屉：（L503*W420*H25）± 2mm 39、材质工艺： 实验台主体：采用铝合金结构 实验台台面：桌面采用E1级三聚氰胺贴面胶合板，厚度≥25mm 框架：材质采用40*40mm工业铝型材及配合使用40*40*2.5mm方管，铝型材表面氧化处理成本色，方管表面喷漆成灰白色（颜色支持用户定制） 封边条：采用PVC封边条，封边条厚2mm,所有板材均需全封边处理 桌腿：采用70*70mm 工业铝型材，表面氧化处理成本色，下方装有滑轮，方便实验桌移动，带限位装置。 实验台主体框架连接：框架连接构件需采用六只铝合金压铸件，表面抛光后喷塑处理 40、电气连接：安全保护：接地保护，漏电保护（动作电流∠30ma）,过载保护（25A） 需提供不少于9位3孔220V/10A电源插座 ，电源插座采用铝型材制作，表面氧化处理成本色。 41、桌面前沿需有护沿，防止做实验时笔，零件滚落桌面 42、桌面下方需配置一块铁铝复合型框架，可以存放试验箱 43、桌面下方需配置1个铁制抽屉，把手采用铝合金材质，确保耐用不变形，表面喷漆处理 44、所有铝合金型材头部均采用塑料件封边，底部安装塑料支脚，所有塑料材质为ABS，颜色为黑色 45、配置2.5米长，国标1.5平方三芯电源线2根 46、每张桌子配套两张实验方凳，要求：尺寸34*24*45cm左右，钢木结构。 |
| 6 | 智慧黑板 | 一、整机设计： 47、整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤120mm；屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 ★48、整机屏幕尺寸不低于86英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H。 49、嵌入式系统版本不低于Android 14，主频≥1.8GHz，内存≥2GB，存储空间≥8GB，整机嵌入式芯片内置2TOPS AI算力，可用于AI图像、音频处理。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 50、采用红外触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 51、侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口；侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口具备3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 52、整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W；采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm，扬声器在100%音量下，可做到1米处声压级≥90db，10米处声压级≥80dB。 53、整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。 54、整机内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄≥5000万像素数的照片，视场角≥150度且水平视场角≥120度，支持输出4:3、16:9比例的图片和视频；在清晰度为3840*2160（4K）分辨率下，支持30帧的视频输出，支持画面畸变矫正功能 。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 55、整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。 56、整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）、课堂智能反馈。 ▲57、整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏功能，用户无需再手动输入投屏码或扫码获取投屏码。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 58、整机支持蓝牙Bluetooth 5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0；Wi-Fi制式支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax；内置双Wi-Fi6无线网卡，Wi-Fi及AP热点支持频段2.4GHz/5GHz。 59、整机摄像头支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，随机抽选，同时显示标记不少于60人，支持距离摄像头位置≥10米距离的AI识别人脸。 60、长时间无人使用屏幕可自动息屏，有效保护屏幕寿命及节能，用户可通过整机内置触摸中控菜单进行开启和关闭，可自定义无人操作息屏时间间隔为1小时、2小时。 61、整机触摸支持动态压力感应，支持无任何电子功能的普通书写笔在整机上书写或点压时，整机能感应压力变化，书写或点压过程笔迹呈现不同粗细；支持手笔分离，通过提笔即写唤醒批注功能后，可进行手笔分离功能，使用笔正常书写，使用手指可以操作应用，进行点击操作。 62、支持智能书写功能，书写文字自动识别为标准印刷体，支持图形识别功能，可将多种手绘图形转化为矩形、三角形、圆形等标准图形。 ▲63、整机内置的阵列麦支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录操作，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） ▲64、整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行连接，实现文件传输功能；接收的文件支持单份删除；接收的文件支持手动全部清空，为防止误清空，全部清空需要经过二次确认。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章） 65、整机设备教学桌面的教师登录账号后，可自动获取并在桌面显示最近使用的教学课件，点击课件可直接进入授课模式；并支持查看所有个人教学课件资源。 二、插拔式电脑模块： 66、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 67、PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 ★68、电脑模块CPU要求：主频≥2.0GHz，8核心十二线程；配置要求：不低于 DDR4 8GB内存，256GB SSD硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。 |
| 7 | 讲台 | 69、产品尺寸:1200*750*1000 产品材质:冷轧钢板/耐划台面/橡木扶手 |

# 商务要求

1.供货期：自合同签订之日起1个月内到货并安装调试合格。

2.质量保证期及售后服务要求：自验收合格之日起，由供应商提供3年的免费保修服务，硬件免费质保、软件免费升级，每次升级之后须再次安排技术人员进行培训。提供7*24小时售后服务，提供8小时内响应，48小时内解决问题并维修完毕。

3.安装调试要求和验收要求

（1）此次设备招标为交钥匙工程，供应商负责设备运输、保险、上下力、安装调试等所有工作，直至通过采购人验收并交付使用。供应商在勘查现场、卸货、安装、调试时，供应商应保证现场人身和技术安全，并听从采购人安排。供应商提供产品及服务过程中的责任和风险由供应商自行承担。

（2）供应商应选择合适的、安全的包装和运输方式，并负责运输和保险费用，在货物到达采购人指定地点之前，货物毁损的风险由供应商承担。

（3）供应商保证合同货物是全新的、技术先进的、质量优越的、没有设计上和材料及工艺上的缺陷并且适合于合同规定的用途和目的。

（4）供应商保证所交付的技术资料应是完整的、清楚的和正确的，并且能够满足合同货物安装、试运行、性能考核、操作和维修的要求。

（5）供应商保证及时派遣合格的技术人员提供合同货物运行必需的专业的、正确的和高效的技术服务和技术培训。若在合同规定的日期前未完成调试，或采购人对调试情况不满意，则采购人有权要求货物原制造厂派员前来调试，供应商不得拒绝，所发生的费用由供应商承担。

（6）为保证采购的设备为经过市场用户使用，认定为合格的产品，而非虚假应标后临时生产的设备，中标供应商需在中标结果公示发布后三日内提供样品到采购人指定地点，以确保中标供应商所投该产品的厂家，具有该产品生产以及售后服务能力。

4.付款方式

双方签订合同后，待全部货物按时到达采购人指定地点，货物安装调试完毕，经验收合格后，采购人支付95%合同款。其余5%作为质保金，在质保期结束无质量和服务问题后付清（不计利息）。

# 第四部分　投标文件格式

正德职业技术学院

项目名称：数智化电工电子实验实训中心（一期）建设

项目编号：JSJY-ZDXY-2025-06-006

投  标  文  件

投标人：

法定代表人：

年        月       日

- 目  录

附件一：项目评分目录	22

附件二：法人代表授权书	23

附件三：投标函	24

附件四：报价格式	26

附件五：商务、技术条款偏离表（如有）	27

附件六：真实性承诺书	28

附件七：企业营业执照、税务登记证，组织机构代码证,或三证合一证照（复印件加盖公章）	29

附件八：法定代表人和委托代理人身份证复印件（复印件加盖公章）	30

附件九：企业最近二年承担过省内高校类似项目的业绩，附合同复印件并加盖公章	31

附件十：履行合同所必需的产品和专业技术能力的证明材料复印件加盖公章	32

附件十一：近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 (加盖公章)	33

附件十二：依法缴纳税收和社会保障资金的证明（加盖公章）	34

附件十三：资信证明（会计师事务所出具的上一年度审计报告）（加盖公章）	35

# 附件一：项目评分目录

| 序号 | 评分 项目 | 评分方法 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 投标报价 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且价格最低的总报价为基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分为：（评标基准价/投标报价）×30。（保留两位小数），本项满分30分。 |  |
| 二 | 技术支撑及服务 （21分） | 1.提供详细、可操作的技术支撑方案，根据提供的系统操作完整、流畅、简洁性等评定，最高得10分，一般得5分，无0分。 |  |
|  |  | 2.具有完善的售后服务保障体系（如在最终供货地有足够的售后服务机构，并配备稳定、充足的技术人员，及时响应的效率等）完全响应得8分，基本响应得4分，不响应或部分响应得0-1分。 |  |
|  |  | 3.其他更优服务：若投标人承诺提供有实质性、可操作、更优质服务的，根据商务要求满足情况，经评委共同认定，可得1-5分，满分5分。 |  |
| 三 | 主要功能指标 （38分） | 技术要求中每小项后附技术要求简写，投标人请详细阅读后附技术参数要求，并在技术参数偏离表里逐一明确，除▲项外，其余各项完全符合得基本分0.5分/项；标记标★部分为必要项，不满足则主要功能指标项为0分；标▲部分为重点项，该部分每项1分，不满足该小项不得分且倒扣5分，满分38分。 |  |
| 四 | 资信及商务 （4分） | 1.公司经营情况2分；（根据投标人提供的审计报告确定会计制度是否健全及财务状况是否良好等，好2分，一般1分，差不得分）。 |  |
|  |  | 2.质保期2分；（数智化电工电路实验台/数字化实验室管理系统/模拟电路综合实验箱/数字电路综合实验箱/实验桌椅/智慧黑板/讲台,每一项质保期多一年加0.5分，最多得2分；质保期未达到标书要求不得分)。 |  |
| 五 | 经营业绩（2分） | 根据投标人近二年承担过省内高校类似项目的业绩情况的有效证明材料进行评价：签订日期在2023年6月1日以后的协议或合同。每份得1分，最高得2分。（以响应文件提供中的协议或合同复印件为依据；如果不提供协议或合同复印件，则视为无效，不得分）。 |  |
| 六 | 标书制作（5分） | 根据响应文件编制水平、相关材料是否完整,技术偏离表、商务偏离表是否完整，参选文件装订印刷质量、页码清晰等情况酌情打分，优秀得5分，一般得3分，差1分。 |  |

注：投标人提供上述材料的原件或复印件须加盖公章。

# 附件二：法人代表授权书

正德职业技术学院：

我            （姓名）系                        （单位名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的            （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                                   的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字）：

代理人（签字）：

联系电话：

日期 ：

# 附件三：投标函

正德职业技术学院：

1.根据已收到的                   项目招标文件，我单位经研究上述项目招标文件的全部内容后，我方愿以总价            元的价格（明细见后），按上述项目招标文件的条件要求承诺上述项目供货、服务、质量保证等所有内容。

2.除非另外达成协议并生效，你方的招标文件和本投标文件将构成约束我们双方的合同内容。

3.如果中标，我方将派出           (项目经理姓名)作为本项目的项目经理；

4.我方接受招标文件中的付款、送货等条件；

5.如果中标，我方还将提供以下优惠服务

（1）

（2）

6. 我方承诺以下内容：

（1）遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加该项目响应；

（2）所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

（3）不与其他供应商相互串通响应，不排挤其他供应商的公平竞争；

（4）不与相关部门串通响应；

（5）不向采购招标领导小组成员行贿以牟取成交；

（6）不以他人名义响应或者以其他方式弄虚作假；

（7）不恶意压低或抬高报价；

（8）不在成交后进行虚假恶意投诉。

（9）承诺上述项目供货、服务、质量保证等所有内容；

（10）我方接受招标文件中的项目付款条件；

（11）除非另外达成协议并生效，你方的招标文件和本投标文件将构成约束我们双方的合同内容；

（12）我单位若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，愿意接受国家法律、学院相关规定和招标文件约定的处罚。

单位名称：(盖章)

单位地址：

法定代表人或委托代理人：(签字和盖章)

邮政编码：

开户银行名称：

银行账号：

开户行地址：

开户行电话：

日期 ：

# 附件四：报价格式

报价明细单（加盖公章）

| 序号 | 项目名称 | 规格/参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数智化电工电路实验台 | 符合招标文件中“技术参数”要求 | 套 | 20 |  |  |  |
| 2 | 数字化实验室管理系统 | 符合招标文件中“技术参数”要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 模拟电路综合实验箱 | 符合招标文件中“技术参数”要求 | 套 | 21 |  |  |  |
| 4 | 数字电路综合实验箱 | 符合招标文件中“技术参数”要求 | 套 | 21 |  |  |  |
| 5 | 实验桌椅 | 符合招标文件中“技术参数”要求 | 套 | 20 |  |  |  |
| 6 | 智慧黑板 | 符合招标文件中“技术参数”要求 | 套 | 2 |  |  |  |
| 7 | 讲台 | 符合招标文件中“技术参数”要求 | 套 | 2 |  |  |  |
| 总价合计（人民币） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：备注栏里注明设备品牌、家具主材！推荐使用国产品牌，总价必须包含完成本项目的所有费用（包括设备、材料、包装、运输、上力、下力、现场转运、制作、安装、损耗、检测、管理费、利润、税金、服务等全部费用）。 |  |  |  |  |  |  |  |

# 附件五：商务、技术条款偏离表（如有）

参数偏离表（商务条款）

| 序号 | 商务条款内容 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 详见标书要求 |  |  |  |
| 2 |  | 详见标书要求 |  |  |  |
| 3 |  | 详见标书要求 |  |  |  |

注：如参数高于标书要求，请在“原因”一栏中注明什么方面超出。

参数偏离表（技术条款）

| 序号 | 技术条款内容 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 详见技术要求 |  |  |  |
| 2 |  | 详见技术要求 |  |  |  |
| 2 |  | 详见技术要求 |  |  |  |

注：如参数高于标书要求，请在“原因”一栏中注明什么方面超出。

# 附件六：真实性承诺书

正德职业技术学院：

为确保项目招标工作顺利进行，我公司在此承诺：

(1)具有独立订立合同的能力;

(2) 未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

(3) 企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

(4)企业的资质类别满足招标公告要求;

(5)符合法律、法规规定的其他条件。

若经招标人核实，发现所报内容失实或有任何弄虚作假行为，我公司愿自动放弃此次投标，若因此给此次招标工作带来不良影响，我公司将自愿承担所有责任。

单位名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期 ：

# 附件七：企业营业执照、税务登记证，组织机构代码证,或三证合一证照（复印件加盖公章）

# 附件八：法定代表人和委托代理人身份证复印件（复印件加盖公章）

# 附件九：企业最近二年承担过省内高校类似项目的业绩，附合同复印件并加盖公章

近二年省内高校项目情况汇总表

| 序号 | 采购单位名称 | 联系人 | 联系电话 | 项目完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人必须提供上述项目合同复印件并加盖公章，合同应复印内容应包括签订双方、合同详细标的、金额以及双方签章和生效时间（近二年包括自2023年6月1日起至投标截止日）。

# 附件十：履行合同所必需的产品和专业技术能力的证明材料复印件加盖公章

（除相关证明材料外，请投标人在此项额外提供实验桌椅的样品图片，要求图片清晰）

# 附件十一：近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 (加盖公章)

正德职业技术学院：

我公司在近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

特此声明！

承诺单位（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

项目经理（签字或盖章）：

日期：

注：投标人须附“国家企业信用信息公示系统”中相关页面截图

# 附件十二：依法缴纳税收和社会保障资金的证明（加盖公章）

1.须提供投标截止时间前三个月（2025年3月至2025年5月）内任意一个月缴纳税收的证明材料复印件并加盖公章，缴纳个税凭据不作为证明材料。

2.须提供投标截止时间前三个月（2025年3月至2025年5月）内任意一个月缴纳社会保障资金的证明材料复印件并加盖公章。

3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应的证明材料。

# 附件十三：资信证明（会计师事务所出具的上一年度审计报告）（加盖公章）

注：审计报告复印件应当包括资产负债表、利润表及其附注、加盖会计师事务所公章页，复印件必须加盖公章。